Table of Contents

# 回弹云控管理系统 V2.0 软件设计说明书

## 一、软件概述

### 1.1 软件全称与版本

- 软件全称：回弹云控管理系统 V2.0

- 软件简称：Rebound Cloud Control（ReboundCC）

- 版本号：V2.0

### 1.2 开发背景与目标

在钢管弯曲加工过程中，金属材料存在弹性回复现象（即”回弹”），导致实际弯曲角度与目标角度存在偏差。传统生产方式依赖操作工人的经验进行补偿，精度不稳定、效率低下、质量难以追溯。

本系统的核心目标是： - 通过云端 AI 模型精准预测钢管回弹补偿值 - 实现补偿参数的自动计算、分发与下发 - 提供多设备的实时监控与统一管理 - 建立完整的加工质量追溯体系

### 1.3 技术领域

- 工业物联网（IIoT）

- 智能制造

- 边缘计算

- 物理信息神经网络（Physics-Informed Neural Network, PINN）

### 1.4 部署方式

- 架构：B/S 架构（浏览器/服务器）

- 部署：云端部署 + 边缘节点

- 访问：支持 PC、平板、手机跨平台访问

- 网络：支持局域网内网部署，也支持公网 SaaS 模式

## 二、技术架构

### 2.1 整体架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        用户层（Web/平板/手机）                 │
│                  Vue 3 + Vite + TypeScript                   │
└──────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
                       │ HTTPS / WebSocket
┌──────────────────────▼──────────────────────────────────────┐
│                      API 网关层                               │
│              FastAPI + Uvicorn + CORS                        │
│         RESTful API + WebSocket 实时推送                     │
└──────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
                       │
        ┌──────────────┼──────────────┐
        │              │              │
┌───────▼──────┐ ┌────▼─────┐ ┌──────▼──────┐
│   业务服务层  │ │  AI 推理  │ │  设备通信   │
│  (Python)    │ │  服务     │ │  服务       │
├──────────────┤ ├──────────┤ ├─────────────┤
│ • 用户管理    │ │ • 物理信 │ │ • Modbus   │
│ • 机器管理    │ │   息神经 │ │   TCP      │
│ • 参数推荐    │ │   网络   │ │ • MQTT     │
│ • 任务调度    │ │ • 规则引 │ │ • OPC UA   │
│ • 历史记录    │ │   擎 Fallback│ │ • WebSocket│
│ • 操作审计    │ │ • 模型版 │ │ • 边缘网关  │
│ • OTA 管理   │ │   本管理 │ │            │
└───────┬──────┘ └────┬─────┘ └──────┬──────┘
        │             │              │
        └─────────────┼──────────────┘
                      │
┌─────────────────────▼───────────────────────────────────────┐
│                      数据层                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  PostgreSQL (生产) / SQLite (本地)                           │
│  ├── users              用户表                               │
│  ├── machines           机器设备表                           │
│  ├── history_records    加工历史记录表                       │
│  ├── operation_logs     操作审计日志表                       │
│  ├── parameter_tables   补偿参数表（OTA 下发）               │
│  └── alert_logs         告警日志表                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2 技术栈

| 层级 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3 + Vite + TypeScript |
| 前端路由 | Vue Router |
| 状态管理 | Pinia |
| 数据可视化 | ECharts |
| 3D 可视化 | Three.js（WebGL） |
| 后端框架 | Python + FastAPI |
| 数据验证 | Pydantic |
| AI 推理 | PyTorch / ONNX Runtime |
| 数据库 | PostgreSQL（生产）/ SQLite（开发） |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 |
| 消息队列 | Redis + MQTT Broker |
| 设备通信 | pymodbus + paho-mqtt |
| 容器化 | Docker + Docker Compose |
| CI/CD | GitHub Actions |

## 三、用户角色与权限体系

### 3.1 角色定义

| 角色 | 权限范围 | 典型用户 |
| --- | --- | --- |
| 系统超级管理员 | 所有功能，包括用户管理、系统配置、OTA 升级 | 企业 IT 管理员 |
| 区域管理员 | 管理辖区内所有机器、查看所有数据、生成报表 | 车间主任、区域经理 |
| 维修人员 | 查看设备状态、历史记录、接收告警通知 | 设备维护工程师 |
| 操作员 | 操作指定机器、提交加工任务、查看本机历史 | 现场操作工人 |

### 3.2 认证方式

- 用户登录：用户名 + 密码 + 角色权限

- 机器登录：机器 ID 直接登录（适用于现场快速操作）

- 双因素认证（可选）：短信/邮箱验证码

- Token 机制：JWT + 刷新令牌，支持单点登录和主动失效

## 四、功能模块详细设计

### 4.1 智能参数推荐模块

功能描述：根据输入的钢管参数，计算并推荐最佳回弹补偿值。

输入参数： - 管径（10~500 mm） - 壁厚（1~50 mm） - 材质（普通钢/高强钢/不锈钢/铝合金/自定义） - 目标角度（0~180°） - 弯曲半径（可选） - 温度（可选，用于热弯工艺）

推理引擎： 1. 主引擎：物理信息神经网络（PINN） - 融合材料力学先验知识 - 基于历史加工数据持续在线学习 - 支持每台设备的个性化模型微调 2. Fallback 引擎：规则引擎 - 当数据不足或模型置信度低时自动降级 - 基于材质、壁厚、管径的经验公式

输出结果： - 推荐角度 - 补偿值 - 置信度评分 - 补偿说明（影响因素的分解） - 相似历史案例参考

数据闭环：

加工完成 → 采集实际角度 → 计算残差 → 
上传云端 → 模型增量训练 → 参数表更新

### 4.2 多设备监控管理模块

功能描述：为管理者提供跨区域、多机台的实时状态监控和差异化控制能力。

核心功能： - 设备总览看板：地图/列表双视图，显示所有设备状态 - 实时状态监控： - 在线/离线状态（心跳检测） - 任务执行状态（空闲/运行中/已完成/异常） - 当前设定角度 vs 实际角度 - 加工偏差实时曲线 - 设备档案管理： - 独立设备档案（型号、序列号、购入日期、维护记录） - 分组标签管理（按车间/产线/项目分组） - 差异化参数控制（每台机器可有独立的补偿参数表） - 远程控制： - 远程启停设备 - 远程重置 - 远程参数下发

通信架构： - 实时通道：WebSocket（浏览器 ↔ 服务器）+ MQTT（服务器 ↔ 设备） - 心跳机制：设备每 5 秒上报心跳，30 秒未收到标记为离线 - 断线重连：自动检测断线并尝试重连，重连后同步最新状态

### 4.3 实时数据闭环处理模块

功能描述：实现”加工 → 采集 → 清洗 → 上传 → 优化”的完整数据闭环。

数据流：

PLC 传感器 → 边缘网关 → MQTT Broker → 后端服务
                                    ↓
                              数据清洗/校验
                                    ↓
                              残差计算（目标 vs 实际）
                                    ↓
                              模型增量训练（异步）
                                    ↓
                              生成新参数表
                                    ↓
                              版本管理 + OTA 下发

边缘计算节点（可选部署）： - 本地缓存最近 1000 条记录 - 网络中断时本地推理（轻量模型） - 网络恢复后批量同步

### 4.4 OTA 远程运维与版本管理模块

功能描述：实现补偿参数表、固件、软件的远程下发、版本管理和控制能力。

核心功能： - 参数表管理： - 多版本参数表并存 - A/B 测试（灰度发布） - 版本回滚 - 下发控制： - 单台下发 / 批量下发 / 分组下发 - 定时下发 - 下发状态追踪（已发送/已接收/已应用） - 固件升级（对接设备厂商）： - PLC 程序远程更新 - 升级进度监控 - 升级失败自动回滚

### 4.5 历史追溯与可视化分析模块

功能描述：提供完整的加工质量追溯、统计报表与数据可视化。

核心功能： - 历史查询： - 按时间范围、机器、操作员、材质等多维度筛选 - 单条记录的完整追溯（输入参数 → 推荐参数 → 执行结果） - 统计报表： - 日/周/月产量统计 - 合格率趋势 - 偏差分布直方图 - 设备稼动率分析 - 趋势分析： - 补偿值随时间的变化趋势 - 设备性能衰减预警 - 报告导出： - PDF 报告（含图表） - Excel/CSV 数据导出

### 4.6 权限管理与安全审计模块

功能描述：确保不同角色只能访问特定权限范围内的数据和功能，记录所有关键操作日志。

核心功能： - RBAC 权限模型：基于角色的访问控制 - 操作日志审计： - 登录/登出记录 - 参数修改记录 - 任务提交记录 - 用户/设备增删改记录 - 数据导出记录 - 日志查询：按用户、操作类型、时间范围筛选 - 异常告警：多次登录失败、异常操作模式检测

### 4.7 告警与通知模块

功能描述：实时检测设备异常并推送通知。

告警类型： - 设备离线告警 - 加工偏差超限告警 - 连续不合格告警 - 设备维护到期提醒

通知渠道： - 站内消息 - 邮件通知 - 企业微信/钉钉 webhook - SMS 短信（关键告警）

### 4.8 离线可用与边缘缓存

功能描述：确保在网络不稳定时依然能保障关键生产需求。

核心功能： - PWA 支持：可添加到桌面，支持离线缓存静态资源 - 本地数据缓存：最近 100 条历史记录本地存储 - 离线任务队列：网络恢复后自动同步 - 本地推理 Fallback：边缘节点部署轻量模型，断网时本地推理

## 五、数据库设计

### 5.1 实体关系图（ER）

users ||--o{ operation_logs : generates
users ||--o{ history_records : operates
machines ||--o{ history_records : produces
machines ||--o{ operation_logs : target
machines ||--o{ parameter_tables : has_versions

### 5.2 核心表结构

#### users（用户表）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | 主键 |
| username | VARCHAR(50) | 用户名（唯一） |
| password_hash | VARCHAR(64) | SHA256 密码哈希 |
| role | VARCHAR(20) | 角色 |
| name | VARCHAR(50) | 显示名称 |
| created_at | DATETIME | 创建时间 |

#### machines（机器设备表）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(36) | 主键 |
| name | VARCHAR(100) | 机器名称 |
| location | VARCHAR(200) | 位置 |
| status | VARCHAR(20) | 在线/离线/维护中 |
| model | VARCHAR(50) | 设备型号 |
| serial_number | VARCHAR(50) | 序列号 |
| parameter_version | VARCHAR(20) | 当前参数表版本 |
| created_at | DATETIME | 创建时间 |
| last_active | DATETIME | 最后活跃时间 |

#### history_records（加工历史记录表）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | VARCHAR(36) | 主键 |
| machine_id | FK | 关联机器 |
| task_id | VARCHAR(36) | 任务ID |
| diameter | FLOAT | 管径 |
| thickness | FLOAT | 壁厚 |
| material | VARCHAR(50) | 材质 |
| target_angle | FLOAT | 目标角度 |
| recommended_angle | FLOAT | 推荐角度 |
| recommended_offset | FLOAT | 补偿值 |
| actual_angle | FLOAT | 实际角度 |
| deviation | FLOAT | 偏差 |
| operator_id | FK | 操作员 |
| created_at | DATETIME | 创建时间 |
| completed_at | DATETIME | 完成时间 |

#### operation_logs（操作审计日志表）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INT | 自增主键 |
| timestamp | DATETIME | 操作时间 |
| username | VARCHAR(50) | 操作用户 |
| role | VARCHAR(20) | 用户角色 |
| action | VARCHAR(50) | 操作类型 |
| target_type | VARCHAR(50) | 对象类型 |
| target_id | VARCHAR(50) | 对象ID |
| detail | VARCHAR(500) | 详细描述 |
| ip_address | VARCHAR(50) | IP地址 |

#### parameter_tables（补偿参数表）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INT | 自增主键 |
| version | VARCHAR(20) | 版本号 |
| machine_id | FK | 适用机器（NULL 表示通用） |
| parameters | JSON | 参数表内容 |
| model_version | VARCHAR(20) | 生成该表的模型版本 |
| created_at | DATETIME | 创建时间 |
| is_active | BOOLEAN | 是否当前生效 |

## 六、API 接口设计

### 6.1 响应格式

所有接口统一返回格式：

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {}
}

### 6.2 核心接口列表

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/auth/login | POST | 用户/机器登录 |
| /api/auth/logout | POST | 登出 |
| /api/auth/me | GET | 获取当前用户信息 |
| /api/auth/users | GET/POST/DELETE | 用户管理（管理员） |
| /api/auth/logs | GET | 操作日志查询（管理员） |
| /api/machines | GET/POST | 机器列表/创建 |
| /api/machines/{id} | GET/PUT/DELETE | 机器详情/修改/删除 |
| /api/machines/{id}/select | POST | 选择机器 |
| /api/recommend | POST | 获取推荐参数 |
| /api/device/status | GET | 获取设备状态 |
| /api/device/submit | POST | 提交加工任务 |
| /api/history | GET | 获取历史记录 |
| /api/reports | GET | 生成统计报表 |
| /api/ota/parameters | GET/POST | 参数表版本管理 |
| /ws/device/{id} | WebSocket | 实时状态推送 |

## 七、部署方案

### 7.1 开发环境

# 前端
cd frontend && npm install && npm run dev

# 后端
cd backend && python -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python main.py

### 7.2 生产环境（Docker Compose）

services:
  db:
    image: postgres:15
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data
  backend:
    build: ./backend
    environment:
      DATABASE_URL: postgresql://user:pass@db/dbname
  frontend:
    build: ./frontend
    ports:
      - "80:80"
  redis:
    image: redis:7
  mqtt:
    image: eclipse-mosquitto:2

### 7.3 边缘节点部署

- 轻量级 Docker 镜像

- 本地 SQLite + Redis

- 轻量 ONNX 模型（< 50MB）

- 支持 ARM64（树莓派/工控机）

## 八、开发路线图

### 已完成的 Phase 1（原型验证）

- ✅ Web 页面基本框架

- ✅ 参数输入与规则引擎推荐

- ✅ 设备模拟器状态流转

- ✅ 前后端接口打通

- ✅ 多机管理

- ✅ 用户认证系统

- ✅ SQLite 数据库持久化

- ✅ WebSocket 实时推送

- ✅ 用户管理 UI

- ✅ 机器管理（增删改）

- ✅ 操作日志审计

### Phase 2（硬件对接）

- 🔄 Modbus TCP 真实 PLC 通信

- 🔄 MQTT 设备接入

- 🔄 边缘计算节点部署

- 🔄 真实传感器数据采集

### Phase 3（AI 升级）

- ⏳ PINN 物理信息神经网络训练

- ⏳ 模型在线学习（增量训练）

- ⏳ 每台设备的个性化模型微调

- ⏳ 模型 A/B 测试与版本管理

### Phase 4（生产完善）

- ⏳ PostgreSQL 生产数据库

- ⏳ Docker 容器化部署

- ⏳ OTA 参数表版本管理

- ⏳ PDF/Excel 报告导出

- ⏳ 统计报表与趋势分析

- ⏳ 告警通知系统

- ⏳ PWA 离线可用

- ⏳ Three.js 3D 可视化

## 九、编制人员

| 姓名 | 职务/职称 | 承担工作 |
| --- | --- | --- |

本说明书基于当前原型系统的实际代码和规划功能编写，作为软件著作权登记和后续开发的参考文档。